|  |  | Etude d'impact acoustique |
| --- | --- | --- |
|  |  | Monitoring acoustique |
| ICPE |  |  |
| Affaire n° 2832-1 |  | S.P.F. DIANA PETFOOD |
|  |  | PANELIS |
|  |  | Elven (56) |
| Date Intervention : 16/07 au 19/10/21 |  |  |
| Date Edition : 03/11/2021 |  |  |
| Ce document comprend 40 pages |  |  |
| Agence de Ploemeur (56) Parc Technologique de Soye – 5, rue Copernic – 56270 PLOEMEUR Tél : 02 97 37 01 02 – Fax : 02 97 37 08 22 – Mob : 06 08 42 76 31 Agence de Brest (29) 6, rue Porstrein – 29200 BREST Tél : 02 98 46 19 99 email : contact@jlbi-acoustique.com Sarl au capital de 46 896 € – RCS LORIENT 2004 B 99 n° SIRET 429 727 001 00035 – APE 7112B |  |  |

| Révision | Affaire | Description | Date | Intervenant | Rédacteur | Visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2832-1 | Monitoring acoustique | 03/11/2021 | SLG | SLG | MAV |

Synthèse des résultats

La présente étude acoustique relative au site de PANELIS à Elven (56) conduit à la conclusion suivante : Dans les conditions où nous avons opéré Il apparaît : - Emergences : Période diurne : - Les émergences sonores sont inférieures au seuil maxi autorisé pendant la phase de chenil. - Des dépassements sont mesurés pendant les phases de parc et balade. Période Nocturne : - Les émergences sonores sont inférieures au seuil maxi autorisé au point considéré. - Limite de site ICPE - Les niveaux sonores maximaux relevés par période en limite de site sont bien inférieurs aux valeurs imposées en périodes diurne et nocturne. - Tonalités marquées - Périodes diurne et nocturne : non détectée. Il est à noter que les dépassements pendant la phase de parc tendent à diminuer avec le temps. Ce qui pourrait correspondre à la fin de la construction du merlon.

Sommaire

1	Objet de la mission	4

1.1	La mission	4

1.2	Les acteurs	4

2	Description sommaire du site	5

2.1	Localisation :	5

2.2	Voisinage & Environnement sonore :	5

3	Réglementation acoustique	6

3.1	Zone à Emergence Réglementée (ZER)	6

3.2	Niveaux de bruit en limite de site de l’ICPE	6

3.3	Tonalité marquée	6

3.4	Niveaux sonores des engins	7

3.5	Méthode de mesurage	8

4	Protocole d’étude	9

4.1	Emplacement des points de mesures	9

4.2	Protocole d’étude	10

4.3	Fonctionnement du site	11

4.4	Positionnement du merlon	12

5	Résultat des mesures	13

5.1	Emergences calculés	13

5.2	Niveaux de bruit en limite de site ICPE	17

6	Conclusion	18

A1. Localisation de l’étude	19

A2. Photographies	20

A3. Fiches de mesurages	21

A4. Tableau des résultats	27

A3. Lexique	37

A4. Matériel de mesurage	38

Objet de la mission

La mission

La société SPF DIANA PETFOOD/ PANELIS implantée à Elven (56) intègre sur son site plusieurs chenils et chatteries ; les choix et consommations des animaux sont observés par des animaliers jour après jour.

Le nombre important de chiens induit des nuisances sonores vis-à-vis des 2 habitations riveraines implantées au Sud et au Sud/Ouest du site. Ces nuisances apparaissant principalement en période diurne lorsque les chiens sont en liberté dans les parcs.

Dans le but de déterminer son impact acoustique vis-à-vis de la ZER C à 100 mètres environ de la limite de propriété au Sud, la société SPF DIANA PETFOOD / PANELIS a sollicité le bureau d’études acoustiques JLBi Conseils afin de mesurer le niveau acoustique sur trois mois et déterminer les phases les plus bruyantes.

Les acteurs

| SPF DIANA PETFOOD / PANELIS ZA du Gohélis 56250 ELVEN Dominique HUET Chargée de missions QHSE Tél : 02 97 93 89 31 Mail : dhuet@diana-petfood.com |  |
| --- | --- |

Description sommaire du site

Localisation :

L’établissement SPF DIANA PETFOOD / PANELIS est implanté sur la zone artisanale du Gohélis au Sud/Est du tissus urbain de la commune d’Elven (56), il est bordé au Nord /Est par la RD1. L'habitat environnant est regroupé en petits hameaux

Zone d'étude

Voisinage & Environnement sonore :

Les habitations les plus proches du site de Panelis se trouve au Sud/Ouest au lieu-dit Le vieux Pré et au Sud au lieu-dit Buga. Les bruits habituels de la nature (feuillages des zones boisées sous l’action du vent, chants des oiseaux ...) caractérisent le paysage sonore.

Réglementation acoustique

L’activité de l’établissement SPF DIANA PETFOOD / PANELIS doit répondre à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Zone à Emergence Réglementée (ZER)

Les Zones à Emergence Réglementée sont les zones construites ou constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation. Le critère à respecter dans ces zones est l’émergence (différence entre le niveau de bruit ambiant avec l’activité étudiée et le niveau de bruit résiduel sans l’activité étudiée) :

| Niveau de bruit ambiant existant dans les ZER (incluant le bruit de l’ICPE) | Emergence admissible [07h-22h] sauf dimanches et jours fériés | Emergence admissible [22h-07h] et dimanches et jours fériés |
| --- | --- | --- |
| 35 dB(A) LAeq 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
| LAeq > 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |

Nota 1 – 	« … Si l’arrêté d’autorisation concerne la modification d’un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs admissibles d’émergence ne s’appliquent, dans les zones considérées, qu’au-delà d’une distance donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de l’établissement, fixés par l’arrêté autorisant la modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l’arrêté d’autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable… » (Article 3 de l’Arrêté du 23 janvier 1997).

Nota 2 – 	L’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 précise que si l’écart entre l’indice LAeq et l’indice fractile L50 (niveau dépassé pendant 50 % du temps) est supérieur à 5 dB(A), l’indice considéré pour le calcul de l’émergence est le L50 (soit e = L50 ambiant – L50 résiduel). A défaut, on conserve l’indice LAeq.

Niveaux de bruit en limite de site de l’ICPE

L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE fixe les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l'établissement.

| Limites de propriété de l'établissement | Allant de 07h00 à 22h00 sauf dimanches et jours fériés | Allant de 22h00 à 07h00 ainsi que les dimanches et jours fériés |
| --- | --- | --- |
| Niveau sonore limite admissible | 70 dB(A) | 60 dB(A) |

Tonalité marquée

La tonalité marquée établie ou cyclique, ne peut avoir une durée d’apparition supérieure à 30 % de la durée de fonctionnement de l’activité pour chaque période considérée (diurne et nocturne). La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveaux entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués ci-dessous pour la bande de fréquence considérée, pour une acquisition minimale de 10 secondes :

| 63 Hz à 315 Hz | 400 Hz à 1250 Hz | 1600 Hz à 6300 Hz |
| --- | --- | --- |
| 10 dB | 5 dB | 5 dB |

Niveaux sonores des engins

Arrêté du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments :

| TYPE MATERIEL | PUISSANCE NETTE INSTALLÉE P, en kW Puissance électrique Pel (1), en kW Masse m de l’appareil, en kg Largeur de coupe L, en cm | NIVEAU ADMISSIBLE de puissance acoustique, en dB/1 pW (2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phase 1 à compter du 03/01/2002 | Phase 2 à compter du 03/01/2006 (3) |
| Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes) | P 8 | 108 |  |
|  | 8 < P 70 | 109 |  |
|  | P > 70 | 89 + 11 log P |  |
| Bouteurs sur chenilles, chargeuses sur chenilles, chargeuses-pelleteuses sur chenilles | P 55 | 106 |  |
|  | P > 55 | 87 + 11 log P |  |
| Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets, de type chargeuse, chariots élévateurs en porteà- faux à moteur à combustion interne, grues mobiles (4), engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupes de puissance hydraulique. | P 55 | 104 |  |
|  | P > 55 | 85 + 11 log P |  |
| Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses | P 15 | 96 |  |
|  | P > 15 | 83 + 11 log P |  |
| Brise-béton, marteaux-piqueurs à main | m 15 | 107 |  |
|  | 15 < m 30 | 94 + 11 log m |  |
|  | m 30 | 96 + 11 log m |  |

| TYPE MATERIEL | PUISSANCE NETTE INSTALLÉE P, en kW Puissance électrique Pel (1), en kW Masse m de l’appareil, en kg Largeur de coupe L, en cm | NIVEAU ADMISSIBLE de puissance acoustique, en dB/1 pW (2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phase 1 à compter du 03/01/2002 | Phase 2 à compter du 03/01/2006 (3) |
| Grues à tour |  | 98 + log P |  |
| Groupes électrogènes de soudage, groupes électrogènes de puissance | Pel 2 | 97 + log Pel |  |
|  | 2 < Pel 10 | 98 + log Pel |  |
|  | Pel > 10 | 97 + log Pel |  |
| Motocompresseurs | P 15 | 99 |  |
|  | P> 15 | 97 + 2 log P |  |
| Tondeuses à gazon, coupe-gazon, coupebordures | L 50 | 96 |  |
|  | 50 < L 70 | 100 |  |
|  | 70 < L 120 | 100 |  |
|  | L > 120 | 105 |  |
| (1) La puissance électrique Pel est égale : – pour les groupes électrogènes de soudage, au courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant ; – pour les groupes électrogènes de puissance, à l’énergie primaire selon la norme NF ISO 8528-1, septembre 1994, point 13.3.2. (2) Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, à l’entier inférieur ; pour 0,5 ou plus, à l’entier supérieur) (3) Les niveaux de puissance acoustique admissibles prévus pour la phase 2 ne sont pas applicables aux types de matériels suivants : – rouleaux compacteurs à conducteur à pied ; – plaques vibrantes (> 3 kW) ; – pilonneuses vibrantes ; – bouteurs (sur chenilles d’acier) ; – chargeuses (sur chenilles d’acier > 55 kW) ; – chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne ; – finisseurs équipés d’une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage ; – brise-béton et marteaux-piqueurs à main à moteur à combustion interne (15 < m < 30) ; – tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures, à l’exception des matériels dont la largeur de coupe est comprise entre 50 cm et 70 cm (50 < L _ 70). Les niveaux de puissance acoustique admissibles prévus pour la phase 1 restent applicables à ces types de matériels. (4) Les niveaux de puissance acoustique admissibles des grues mobiles monomoteurs prévus pour la phase 2 sont applicables à compter du 3 janvier 2008. Les niveaux de puissance acoustique admissibles prévus pour la phase 1 restent applicables à ce type de matériels jusqu’à cette date. |  |  |  |

Méthode de mesurage

- Norme NF S 31-010 de décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage » - Mode « expertise » selon l’item 6 de la norme ;

- Norme NF S 31-010/A1 de décembre 2008 : amendement A1 de la norme NF S 31-010 de décembre 1996 portant sur les conditions météorologiques à prendre en compte pour le mesurage des bruits de l'environnement.

- Norme NF S 31-010/A2 de décembre 2013 : amendement A2 de la norme NF S 31-010 de décembre 1996

Protocole d’étude

Emplacement des points de mesures

L’implantation des points de mesure a été choisie conformément aux exigences de l’arrêté 23 janvier 1997, et de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 04 février 2016.

| Point de mesure | Localisation |
| --- | --- |
| ICPE1/ZERC | Limite de site ICPE Sud en face de la ZER C |
| Résiduel déporté | En masqué dans le massif forestier |

* Le mesurage du niveau de bruit résiduel a été réalisé en 1 point déporté et masqué par rapport à l’activité du chenil de manière, tout en considérant les autres bruits naturellement présents autour des ZER considérées (selon l’article 6.6 de la norme NF S 31-010 de décembre 1996).

La mesure ICPE 1 étant réalisée sur 3 mois, l’appareil est équipé d’un panneau solaire pour son autonomie, l’emplacement du point a donc été conditionné en partie par le choix d’un lieu dégagé.

La carte ci-dessous présente l’emplacement des points de mesure.

ZER C

ICPE 1

Résiduel déporté

S.P.F DIANA PETFOOD PANELIS

Protocole d’étude

Les niveaux de bruit résiduel sont caractérisés au point de mesure déporté pendant l’arrêt du chantier.

Le résiduel déporté utilisé pour cette campagne de mesure a été très impacté par la route. Pour ne pas sous-estimer le résiduel, l’utilisation du L50 ne parait pas pertinent. Afin de prendre en compte les bruits importants de la nature (vent dans le feuillage, chant des oiseaux…) l’indice fractile L30 a été retenu pour caractériser le résiduel.

La valeur du niveau résiduel retenu pour la suite de cette campagne est la médiane de l’ensemble des niveaux mesurés en période diurne puis en période nocturne du 12 au 24 août 2021.

Afin d’avoir une approche conservatrice, les émergences pour la ZER C seront calculées au point ICPE1.

L’étude se décompose suivant les étapes suivantes :

- caractérisation des niveaux de bruit ambiant (SPF) en périodes diurne et nocturne

- caractérisation des niveaux de bruit résiduel (au point déporté) en périodes diurne et nocturne.

- calcul des émergences en périodes diurne et nocturne,

- analyse des résultats en regard de l’arrêté du 23/01/97 et du 27 octobre 2016 propre au site.

Fonctionnement du site

Pendant la campagne de mesure 3 phases seront évaluées :

Juillet : 		Activités du chantier et celles des animaux dans le chenil et parcs de détente

Août : 		Activités des animaux dans le chenil et parcs de détente (chantier stoppé en août)

Septembre : 	Activités du chantier t celles des animaux dans le chenil et parcs de détente

Chronologie d’une journée type :

| Horaire | Activité SPF |
| --- | --- |
| 07h00 | Arrivée des animaliers. |
| 08h00-09h00 | Repas du matin. |
| 09h45-10h30 | Sortie des chiens en parcs de détente. |
| 10h30-12h00 | Balade des chiens dans le bois et remise en parcs. |
| 11h45 | Remontée en chenil de quelques chiens pour les activités de l'après-midi (éducation, toilettage...). |
| 14h30-15h00 | Retour des chiens dans le chenil. |
| 15h45-16h30 | Repas de l'après-midi. |
| 17h00 | Départ des animaliers. |

| Horaire | Phase chantier |
| --- | --- |
| 07h00-08h00 | Arrivée des ouvriers et phase travaux. |
| 08h00-09h00 | Arrêt des travaux (pas de bruits pendant les repas). |
| 09h00-15h30 | Travaux avec horaires décalés le midi pour les ouvriers. |
| 15h30-16h30 | Arrêt des travaux (pas de bruits pendant les repas). |

Plusieurs phases majeures sont dissociées pour l’analyse du bruit.

En période diurne :

- Les chiens sont dans les chenils (07h-09h30/15h30-22h)

- Les chiens sont dans les parcs (09h45-10h30/12h-15h)

- Les chiens sont en balade (10h30-12h hors dimanche)

En période nocturne

- Les chiens sont dans les chenils (22h-07h)

Les mesures ont été réalisées du 16 juillet au 19 octobre 2021, couvrant les périodes diurne et nocturne. Les réglages étaient les suivants : durée d’intégration de 1 seconde, filtre en bandes de tiers d’octave. L’ensemble des chronogrammes, analyses et résultats est reporté en annexe.

Positionnement du merlon

Une précédente étude réalisée par JLBi (n°2788-1 de mars 2021) définit e positionnement d’un merlon afin de limiter le bruit émis dans l’environnement vers le Sud. Les éléments ci-dessous sont extraits de ce rapport.

Le merlon d’une longueur égale à 240 mètres et d’une largeur de crête de 1 mètre est érigé au plus prêt des parcs afin que l’effet de masque soit le plus efficace. 3 ouvertures de 2 mètres de large sont créées afin de permettre l’accès des parcs vers les bois ; des merlons de 4 mètres centrés sur l’ouverture sont positionnés face à ces ouvertures.

Plan (hors échelle)

Merlon

Parcs

Vue en coupe du merlon

| Largeur de crête emprise | - Hauteur 4 mètres - Emprise = 17 mètres - Volume de remblais ≃ 9360 m3 |
| --- | --- |

Résultat des mesures

Emergences calculés

L’intégralité des chronogrammes et des résultats est reportée en annexe. Les mesures des niveaux sonores résiduels et ambiants conduisent aux résultats suivants (résultats exprimés en dB(A) arrondis à 0.5 près).

Le LAeq est l’indicateur retenu compte tenu de la nature des bruits à étudier. (Aboiements)

Lors de l’analyse des données, les évènements générant des dépassements de seuils non imputables à l’activité de chenil sont codés en perturbation.

Les codages de pics sont liés au bruit des oiseaux (chargé sur les 1/3 d’octaves de 5 à 10kHz).

Les codages plus longs peuvent être liés à la pluie, le vent ou des phases de travaux.

Les graphiques suivants résument les émergences calculées :

Chiens en chenil en période diurne

(Pour les seuils, voir page 6)

Aucun dépassement de seuil réglementaire n’est mesuré durant la période de mesurage.

Chiens en balade en période diurne

(Pour les seuils, voir page 6)

Les dépassements des seuils du :

- 23, 29, 30 juillet, 06, 07, 17 ,30 ,31 août, 02, 25, 27, 29 septembre et 05, 11 octobre semblent liés à des aboiements.

- 14 dépassements de seuils sont mesurés pendant les balades réparties sur l’ensemble de la mesure.

Chiens en parc en période diurne

(Pour les seuils, voir page 6)

Les dépassements des seuils du :

- 16, 28, 29 30 juillet, 07,08 août et 5, 6 octobre semblent liés à des aboiements.

- 7 dépassements de seuils sont mesurés quand les chiens sont en parc en début de campagne de mesure.

Remarque :

Les codages longues durées chevauchant plusieurs phases sont :

- Le 22, 27 juillet et le 09 octobre phases de travaux.

- 24, 27 juillet, du 02 au 07 et le 09 octobre, pluie et fort vent.

Chiens en chenil en période nocturne

(Pour les seuils, voir page 6)

Aucun dépassement de seuil réglementaire n’est mesuré durant la période de mesurage.

- Nuit du 11 au 12/08 : perturbation d’origine inconnu de 22h38 à 01h24

Niveaux de bruit en limite de site ICPE

Les niveaux de bruit ambiant en limite de site ICPE sont analysés au regard des valeurs maximales admissibles imposés par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.

Les niveaux sont exprimés en dB(A) arrondis à 0,5 près.

Les tableaux suivants reprennent le niveau maximal mesuré sur toute la campagne de mesure.

| Point – Localisation | Période Diurne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niveau de bruit ambiant | Niveau de bruit admissible | Respect des limites |
| ICPE 1 | 51,0 | 70 | OUI |

| Point – Localisation | Période Nocturne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niveau de bruit ambiant | Niveau de bruit admissible | Respect des limites |
| ICPE 1 | 42,0 | 60 | OUI |

Analyse :

Les niveaux sonores maximales relevés par période en limite de site sont bien inférieurs aux valeurs imposées en périodes diurne et nocturne par l'arrêté du 23 janvier 1997.

Conclusion

La présente étude acoustique relative au site de PANELIS à Elven (56) conduit à la conclusion suivante :

Dans les conditions où nous avons opéré

Il apparaît :

- Emergences :

Période diurne :

- Les émergences sonores sont inférieures au seuil maxi autorisé pendant la phase de chenil.

- Des dépassements sont mesurés pendant les phases de parc et balade.

Période Nocturne :

- Les émergences sonores sont inférieures au seuil maxi autorisé au point considéré.

- Limite de site ICPE

- Les niveaux sonores maximauxrelevés par période en limite de site sont bien inférieurs aux valeurs imposées en périodes diurne et nocturne.

- Tonalités marquées

- Périodes diurne et nocturne : non détectée.

Il est à noter que les dépassements pendant la phase de parc tendent à diminuer avec le temps. Ce qui pourrait correspondre à la fin de la construction du merlon.

- A1. Localisation de l’étude

Localisation de l'étude :

Zone d'étude

La vue aérienne suivante présente les points de mesures acoustiques.

- A2. Photographies

| ICPE 1 | Résiduel déporté |
| --- | --- |

- A3. Fiches de mesurages

| ZER 1 | Localisation | : au Sud du site |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date début | 16/07/2021 12h00 |  |  |
| Date Fin | 19/10/2021 13h00 |  |  |
| Opérateur | SLG |  |  |
| Durée d'intégration | 1 seconde |  |  |
| Spectre | 1/3 octave |  |  |
| N° sonomètre | SVAN n°69516 (22) SVAN n°69532 (24) |  |  |
| Choix de l'emplacement | Limite de site Sud côté riverain |  |  |
| Observations Perturbations principalement liées au réveil de la nature (06h-07h) Averse pouvant modifier les horaires des balades. Chant des oiseaux codé par pique avec une énergie acoustique centrée sur le 6.3 et 8 kHz. |  |  |  |

Tonalité marquée

| Point 2 | Localisation | : RD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date début | 12/08/2021 |  |  |
| Date Fin | 24/08/2021 |  |  |
| Opérateur | SLG |  |  |
| Durée d'intégration | 1 seconde |  |  |
| Spectre | 1/3 octave |  |  |
| N° sonomètre | DUO N°10201 (15) |  |  |
| Justification du choix de l'emplacement | Résiduel déporté en forêt masqué des aboiements |  |  |
| Observations Perturbations principalement liées au réveil de la nature (06h-07h). |  |  |  |

- A4. Tableau des résultats

Chiens en chenil en période diurne

| Date | Période Diurne au point ICPE 1 = ZER C Chiens en chenil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ambiant | Résiduel | Emergence | Admissible | Respect des limites |
| Ven 16/07/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Sam 17/07/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 18/07/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Lun 19/07/2021 | 38,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mar 20/07/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mer 21/07/2021 | 38,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Jeu 22/07/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Ven 23/07/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Sam 24/07/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Dim 25/07/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Lun 26/07/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Mar 27/07/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mer 28/07/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Jeu 29/07/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Ven 30/07/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Sam 31/07/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Dim 01/08/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Lun 02/08/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Mar 03/08/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Mer 04/08/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Jeu 05/08/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Ven 06/08/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Sam 07/08/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Dim 08/08/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Lun 09/08/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Mar 10/08/2021 | 37,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mer 11/08/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Jeu 12/08/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Ven 13/08/2021 | 37 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Sam 14/08/2021 | 36,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 15/08/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Lun 16/08/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Mar 17/08/2021 | 38 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mer 18/08/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Jeu 19/08/2021 | 38 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Ven 20/08/2021 | 35,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Sam 21/08/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 22/08/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Lun 23/08/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mar 24/08/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mer 25/08/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Jeu 26/08/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Ven 27/08/2021 | 38,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Sam 28/08/2021 | 38,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 29/08/2021 | 38 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Lun 30/08/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mar 31/08/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Mer 01/09/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Jeu 02/09/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Ven 03/09/2021 | 37,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Sam 04/09/2021 | 37 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 05/09/2021 | 36 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Lun 06/09/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Mar 07/09/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Mer 08/09/2021 | 38,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Jeu 09/09/2021 | 45 | 39,5 | 5,5 | 6 | Oui |
| Ven 10/09/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Sam 11/09/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Dim 12/09/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Lun 13/09/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mar 14/09/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Mer 15/09/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Jeu 16/09/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Ven 17/09/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Sam 18/09/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Dim 19/09/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Lun 20/09/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Mar 21/09/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Mer 22/09/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Jeu 23/09/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Ven 24/09/2021 | 38 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Sam 25/09/2021 | 36 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 26/09/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Lun 27/09/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Mar 28/09/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Mer 29/09/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Jeu 30/09/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Ven 01/10/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Sam 02/10/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 03/10/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Lun 04/10/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Mar 05/10/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Mer 06/10/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Jeu 07/10/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Ven 08/10/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Sam 09/10/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Dim 10/10/2021 | 38 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Lun 11/10/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Mar 12/10/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Mer 13/10/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Jeu 14/10/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Ven 15/10/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Sam 16/10/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 17/10/2021 | 37 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Lun 18/10/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Mar 19/10/2021 | 38,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |

Chiens en balade en période diurne

| Date | Période Diurne au point ICPE 1 = ZER C Chiens en balade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ambiant | Résiduel | Emergence | Admissible | Respect des limites |
| Ven 16/07/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 17/07/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Dim 18/07/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 19/07/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Mar 20/07/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Mer 21/07/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Jeu 22/07/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Ven 23/07/2021 | 46 | 39,5 | 6,5 | 5 | Non |
| Sam 24/07/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 25/07/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 26/07/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Mar 27/07/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 28/07/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Jeu 29/07/2021 | 45,5 | 39,5 | 6 | 5 | Non |
| Ven 30/07/2021 | 46,5 | 39,5 | 7 | 5 | Non |
| Sam 31/07/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Dim 01/08/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 02/08/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Mar 03/08/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Mer 04/08/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Jeu 05/08/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 06/08/2021 | 46,5 | 39,5 | 7 | 5 | Non |
| Sam 07/08/2021 | 46,5 | 39,5 | 7 | 5 | Non |
| Dim 08/08/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 09/08/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Mar 10/08/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Mer 11/08/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Jeu 12/08/2021 | 45 | 39,5 | 5,5 | 6 | Oui |
| Ven 13/08/2021 | 45 | 39,5 | 5,5 | 6 | Oui |
| Sam 14/08/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Dim 15/08/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 16/08/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Mar 17/08/2021 | 46,5 | 39,5 | 7 | 5 | Non |
| Mer 18/08/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Jeu 19/08/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Ven 20/08/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Sam 21/08/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Dim 22/08/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 23/08/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Mar 24/08/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Mer 25/08/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Jeu 26/08/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Ven 27/08/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Sam 28/08/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Dim 29/08/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 30/08/2021 | 46 | 39,5 | 6,5 | 5 | Non |
| Mar 31/08/2021 | 46 | 39,5 | 6,5 | 5 | Non |
| Mer 01/09/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Jeu 02/09/2021 | 45,5 | 39,5 | 6 | 5 | Non |
| Ven 03/09/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Sam 04/09/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Dim 05/09/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 06/09/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Mar 07/09/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Mer 08/09/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Jeu 09/09/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Ven 10/09/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Sam 11/09/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Dim 12/09/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 13/09/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Mar 14/09/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Mer 15/09/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Jeu 16/09/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Ven 17/09/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Sam 18/09/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Dim 19/09/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 20/09/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mar 21/09/2021 | 45 | 39,5 | 5,5 | 6 | Oui |
| Mer 22/09/2021 | 45 | 39,5 | 5,5 | 6 | Oui |
| Jeu 23/09/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Ven 24/09/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Sam 25/09/2021 | 48 | 39,5 | 8,5 | 5 | Non |
| Dim 26/09/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 27/09/2021 | 47 | 39,5 | 7,5 | 5 | Non |
| Mar 28/09/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Mer 29/09/2021 | 46,5 | 39,5 | 7 | 5 | Non |
| Jeu 30/09/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Ven 01/10/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 02/10/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 03/10/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 04/10/2021 | 45 | 39,5 | 5,5 | 6 | Oui |
| Mar 05/10/2021 | 46 | 39,5 | 6,5 | 5 | Non |
| Mer 06/10/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Jeu 07/10/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Ven 08/10/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Sam 09/10/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Dim 10/10/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 11/10/2021 | 47 | 39,5 | 7,5 | 5 | Non |
| Mar 12/10/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 13/10/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Jeu 14/10/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Ven 15/10/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Sam 16/10/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Dim 17/10/2021 | / | / | / | / | / |
| Lun 18/10/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Mar 19/10/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |

Chiens en parc en période diurne

| Date | Période Diurne au point ICPE 1 = ZER C Chiens en parc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ambiant | Résiduel | Emergence | Admissible | Respect des limites |
| Ven 16/07/2021 | 46 | 39,5 | 6,5 | 5 | Non |
| Sam 17/07/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Dim 18/07/2021 | 37,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Lun 19/07/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Mar 20/07/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Mer 21/07/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Jeu 22/07/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Ven 23/07/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Sam 24/07/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Dim 25/07/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Lun 26/07/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Mar 27/07/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Mer 28/07/2021 | 45 | 39,5 | 5,5 | 6 | Oui |
| Jeu 29/07/2021 | 46,5 | 39,5 | 7 | 5 | Non |
| Ven 30/07/2021 | 47 | 39,5 | 7,5 | 5 | Non |
| Sam 31/07/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Dim 01/08/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Lun 02/08/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Mar 03/08/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Mer 04/08/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Jeu 05/08/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 06/08/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Sam 07/08/2021 | 47 | 39,5 | 7,5 | 5 | Non |
| Dim 08/08/2021 | 45,5 | 39,5 | 6 | 5 | Non |
| Lun 09/08/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Mar 10/08/2021 | 38,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mer 11/08/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Jeu 12/08/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Ven 13/08/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Sam 14/08/2021 | 38,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 15/08/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Lun 16/08/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Mar 17/08/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Mer 18/08/2021 | 38 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Jeu 19/08/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Ven 20/08/2021 | 38 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Sam 21/08/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Dim 22/08/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Lun 23/08/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Mar 24/08/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Mer 25/08/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Jeu 26/08/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Ven 27/08/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Sam 28/08/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 29/08/2021 | 39,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Lun 30/08/2021 | 43 | 39,5 | 3,5 | 6 | Oui |
| Mar 31/08/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Mer 01/09/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Jeu 02/09/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Ven 03/09/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Sam 04/09/2021 | 39 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Dim 05/09/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Lun 06/09/2021 | 40 | 39,5 | 0,5 | 6 | Oui |
| Mar 07/09/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Mer 08/09/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Jeu 09/09/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Ven 10/09/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Sam 11/09/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Dim 12/09/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Lun 13/09/2021 | 38,5 | 39,5 | 0 | 6 | Oui |
| Mar 14/09/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Mer 15/09/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Jeu 16/09/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Ven 17/09/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Sam 18/09/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Dim 19/09/2021 | 42,5 | 39,5 | 3 | 6 | Oui |
| Lun 20/09/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Mar 21/09/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Mer 22/09/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Jeu 23/09/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Ven 24/09/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Sam 25/09/2021 | 41,5 | 39,5 | 2 | 6 | Oui |
| Dim 26/09/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Lun 27/09/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Mar 28/09/2021 | 45 | 39,5 | 5,5 | 6 | Oui |
| Mer 29/09/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Jeu 30/09/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Ven 01/10/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Sam 02/10/2021 | 41 | 39,5 | 1,5 | 6 | Oui |
| Dim 03/10/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 04/10/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Mar 05/10/2021 | 45,5 | 39,5 | 6 | 5 | Non |
| Mer 06/10/2021 | 45,5 | 39,5 | 6 | 5 | Non |
| Jeu 07/10/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Ven 08/10/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Sam 09/10/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Dim 10/10/2021 | 44 | 39,5 | 4,5 | 6 | Oui |
| Lun 11/10/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Mar 12/10/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |
| Mer 13/10/2021 | 0 | 39,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Jeu 14/10/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Ven 15/10/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Sam 16/10/2021 | 42 | 39,5 | 2,5 | 6 | Oui |
| Dim 17/10/2021 | 44,5 | 39,5 | 5 | 6 | Oui |
| Lun 18/10/2021 | 40,5 | 39,5 | 1 | 6 | Oui |
| Mar 19/10/2021 | 43,5 | 39,5 | 4 | 6 | Oui |

Chiens en chenil en période nocturne

| Date | Période nocturne au point ICPE 1 = ZER C Chiens en chenil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ambiant | Résiduel | Emergence | Admissible | Respect des limites |
| Ven 16/07/2021 | 36,5 | 34,5 | 2 | 4 | Oui |
| Sam 17/07/2021 | 36,5 | 34,5 | 2 | 4 | Oui |
| Dim 18/07/2021 | 36,5 | 34,5 | 2 | 4 | Oui |
| Lun 19/07/2021 | 37,5 | 34,5 | 3 | 4 | Oui |
| Mar 20/07/2021 | 36,5 | 34,5 | 2 | 4 | Oui |
| Mer 21/07/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Jeu 22/07/2021 | 34 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 23/07/2021 | 37,5 | 34,5 | 3 | 4 | Oui |
| Sam 24/07/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 25/07/2021 | 34 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 26/07/2021 | 37,5 | 34,5 | 3 | 4 | Oui |
| Mar 27/07/2021 | 35 | 34,5 | 0,5 | 4 | Oui |
| Mer 28/07/2021 | 34 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Jeu 29/07/2021 | 38 | 34,5 | 3,5 | 4 | Oui |
| Ven 30/07/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 31/07/2021 | 36 | 34,5 | 1,5 | 4 | Oui |
| Dim 01/08/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 02/08/2021 | 34 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mar 03/08/2021 | 37 | 34,5 | 2,5 | 4 | Oui |
| Mer 04/08/2021 | 29 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Jeu 05/08/2021 | 36,5 | 34,5 | 2 | 4 | Oui |
| Ven 06/08/2021 | 35,5 | 34,5 | 1 | 4 | Oui |
| Sam 07/08/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 08/08/2021 | 33,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 09/08/2021 | 35,5 | 34,5 | 1 | 4 | Oui |
| Mar 10/08/2021 | 33 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 11/08/2021 | 31,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Jeu 12/08/2021 | 31,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 13/08/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 14/08/2021 | 37,5 | 34,5 | 3 | 4 | Oui |
| Dim 15/08/2021 | 36 | 34,5 | 1,5 | 4 | Oui |
| Lun 16/08/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mar 17/08/2021 | 33 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 18/08/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Jeu 19/08/2021 | 32,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 20/08/2021 | 33,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 21/08/2021 | 32,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 22/08/2021 | 33,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 23/08/2021 | 34 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mar 24/08/2021 | 33 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 25/08/2021 | 35,5 | 34,5 | 1 | 4 | Oui |
| Jeu 26/08/2021 | 33 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 27/08/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 28/08/2021 | 33,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 29/08/2021 | 33,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 30/08/2021 | 33 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mar 31/08/2021 | 34 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 01/09/2021 | 35,5 | 34,5 | 1 | 4 | Oui |
| Jeu 02/09/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 03/09/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 04/09/2021 | 35,5 | 34,5 | 1 | 4 | Oui |
| Dim 05/09/2021 | 34 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 06/09/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mar 07/09/2021 | 32 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 08/09/2021 | 35,5 | 34,5 | 1 | 4 | Oui |
| Jeu 09/09/2021 | 32 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 10/09/2021 | 35 | 34,5 | 0,5 | 4 | Oui |
| Sam 11/09/2021 | 32,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 12/09/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 13/09/2021 | 34 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mar 14/09/2021 | 31,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 15/09/2021 | 33,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Jeu 16/09/2021 | 31 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 17/09/2021 | 33,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 18/09/2021 | 35,5 | 34,5 | 1 | 4 | Oui |
| Dim 19/09/2021 | 36 | 34,5 | 1,5 | 4 | Oui |
| Lun 20/09/2021 | 35,5 | 34,5 | 1 | 4 | Oui |
| Mar 21/09/2021 | 32,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 22/09/2021 | 31 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Jeu 23/09/2021 | 36 | 34,5 | 1,5 | 4 | Oui |
| Ven 24/09/2021 | 33,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 25/09/2021 | 32,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 26/09/2021 | 35,5 | 34,5 | 1 | 4 | Oui |
| Lun 27/09/2021 | 32 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mar 28/09/2021 | 36 | 34,5 | 1,5 | 4 | Oui |
| Mer 29/09/2021 | 36,5 | 34,5 | 2 | 4 | Oui |
| Jeu 30/09/2021 | 38 | 34,5 | 3,5 | 4 | Oui |
| Ven 01/10/2021 | 31,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 02/10/2021 | 0 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 03/10/2021 | 32,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 04/10/2021 | 35 | 34,5 | 0,5 | 4 | Oui |
| Mar 05/10/2021 | 34,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 06/10/2021 | 29,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Jeu 07/10/2021 | 29 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 08/10/2021 | 33,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 09/10/2021 | 33,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 10/10/2021 | 32 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 11/10/2021 | 33 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mar 12/10/2021 | 34 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Mer 13/10/2021 | 33 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Jeu 14/10/2021 | 34 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Ven 15/10/2021 | 33 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Sam 16/10/2021 | 32,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Dim 17/10/2021 | 29,5 | 34,5 | 0 | Amb <35 dbA | Oui |
| Lun 18/10/2021 | 38,5 | 34,5 | 4 | 4 | Oui |

Résultats en limite ICPE

| Date | Point ICPE 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Période diurne |  |  | Période nocturne |  |  |
|  | Ambiant | Admissible | Respect des limites | Ambiant | Admissible | Respect des limites |
| Ven 16/07/2021 | 44,5 | 70 | Oui | 37 | 60 | Oui |
| Sam 17/07/2021 | 40 | 70 | Oui | 36,5 | 60 | Oui |
| Dim 18/07/2021 | 39,5 | 70 | Oui | 37 | 60 | Oui |
| Lun 19/07/2021 | 50 | 70 | Oui | 37,5 | 60 | Oui |
| Mar 20/07/2021 | 40 | 70 | Oui | 36,5 | 60 | Oui |
| Mer 21/07/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 35 | 60 | Oui |
| Jeu 22/07/2021 | 51 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Ven 23/07/2021 | 46 | 70 | Oui | 37,5 | 60 | Oui |
| Sam 24/07/2021 | 49 | 70 | Oui | 37,5 | 60 | Oui |
| Dim 25/07/2021 | 46 | 70 | Oui | 34 | 60 | Oui |
| Lun 26/07/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 37,5 | 60 | Oui |
| Mar 27/07/2021 | 46 | 70 | Oui | 35,5 | 60 | Oui |
| Mer 28/07/2021 | 43,5 | 70 | Oui | 34 | 60 | Oui |
| Jeu 29/07/2021 | 45 | 70 | Oui | 38,5 | 60 | Oui |
| Ven 30/07/2021 | 46,5 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Sam 31/07/2021 | 44,5 | 70 | Oui | 36 | 60 | Oui |
| Dim 01/08/2021 | 43 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Lun 02/08/2021 | 42,5 | 70 | Oui | 34 | 60 | Oui |
| Mar 03/08/2021 | 45,5 | 70 | Oui | 37 | 60 | Oui |
| Mer 04/08/2021 | 44 | 70 | Oui | 33 | 60 | Oui |
| Jeu 05/08/2021 | 48,5 | 70 | Oui | 40,5 | 60 | Oui |
| Ven 06/08/2021 | 44,5 | 70 | Oui | 35,5 | 60 | Oui |
| Sam 07/08/2021 | 45,5 | 70 | Oui | 35 | 60 | Oui |
| Dim 08/08/2021 | 43,5 | 70 | Oui | 34 | 60 | Oui |
| Lun 09/08/2021 | 43 | 70 | Oui | 35,5 | 60 | Oui |
| Mar 10/08/2021 | 38,5 | 70 | Oui | 33,5 | 60 | Oui |
| Mer 11/08/2021 | 42 | 70 | Oui | 40 | 60 | Oui |
| Jeu 12/08/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Ven 13/08/2021 | 40,5 | 70 | Oui | 42 | 60 | Oui |
| Sam 14/08/2021 | 39 | 70 | Oui | 37,5 | 60 | Oui |
| Dim 15/08/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 36 | 60 | Oui |
| Lun 16/08/2021 | 42 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Mar 17/08/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 33 | 60 | Oui |
| Mer 18/08/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Jeu 19/08/2021 | 39,5 | 70 | Oui | 32,5 | 60 | Oui |
| Ven 20/08/2021 | 37,5 | 70 | Oui | 33,5 | 60 | Oui |
| Sam 21/08/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 32,5 | 60 | Oui |
| Dim 22/08/2021 | 40 | 70 | Oui | 33,5 | 60 | Oui |
| Lun 23/08/2021 | 40 | 70 | Oui | 34 | 60 | Oui |
| Mar 24/08/2021 | 42 | 70 | Oui | 33 | 60 | Oui |
| Mer 25/08/2021 | 42 | 70 | Oui | 36,5 | 60 | Oui |
| Jeu 26/08/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 33 | 60 | Oui |
| Ven 27/08/2021 | 40 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Sam 28/08/2021 | 40 | 70 | Oui | 33,5 | 60 | Oui |
| Dim 29/08/2021 | 39 | 70 | Oui | 33,5 | 60 | Oui |
| Lun 30/08/2021 | 42 | 70 | Oui | 33 | 60 | Oui |
| Mar 31/08/2021 | 42,5 | 70 | Oui | 34 | 60 | Oui |
| Mer 01/09/2021 | 43 | 70 | Oui | 35,5 | 60 | Oui |
| Jeu 02/09/2021 | 42,5 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Ven 03/09/2021 | 39,5 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Sam 04/09/2021 | 39 | 70 | Oui | 35,5 | 60 | Oui |
| Dim 05/09/2021 | 38,5 | 70 | Oui | 34 | 60 | Oui |
| Lun 06/09/2021 | 35 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Mar 07/09/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 32 | 60 | Oui |
| Mer 08/09/2021 | 40 | 70 | Oui | 35,5 | 60 | Oui |
| Jeu 09/09/2021 | 44 | 70 | Oui | 32 | 60 | Oui |
| Ven 10/09/2021 | 40,5 | 70 | Oui | 35 | 60 | Oui |
| Sam 11/09/2021 | 41 | 70 | Oui | 32,5 | 60 | Oui |
| Dim 12/09/2021 | 40 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Lun 13/09/2021 | 40,5 | 70 | Oui | 34 | 60 | Oui |
| Mar 14/09/2021 | 43,5 | 70 | Oui | 31,5 | 60 | Oui |
| Mer 15/09/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 33,5 | 60 | Oui |
| Jeu 16/09/2021 | 40,5 | 70 | Oui | 31 | 60 | Oui |
| Ven 17/09/2021 | 43 | 70 | Oui | 33,5 | 60 | Oui |
| Sam 18/09/2021 | 42 | 70 | Oui | 35,5 | 60 | Oui |
| Dim 19/09/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 36 | 60 | Oui |
| Lun 20/09/2021 | 44 | 70 | Oui | 35,5 | 60 | Oui |
| Mar 21/09/2021 | 42,5 | 70 | Oui | 32,5 | 60 | Oui |
| Mer 22/09/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 31 | 60 | Oui |
| Jeu 23/09/2021 | 42 | 70 | Oui | 36 | 60 | Oui |
| Ven 24/09/2021 | 40,5 | 70 | Oui | 33,5 | 60 | Oui |
| Sam 25/09/2021 | 41 | 70 | Oui | 32,5 | 60 | Oui |
| Dim 26/09/2021 | 40,5 | 70 | Oui | 35,5 | 60 | Oui |
| Lun 27/09/2021 | 43,5 | 70 | Oui | 32 | 60 | Oui |
| Mar 28/09/2021 | 43 | 70 | Oui | 36 | 60 | Oui |
| Mer 29/09/2021 | 43,5 | 70 | Oui | 36,5 | 60 | Oui |
| Jeu 30/09/2021 | 44 | 70 | Oui | 38 | 60 | Oui |
| Ven 01/10/2021 | 40 | 70 | Oui | 31,5 | 60 | Oui |
| Sam 02/10/2021 | 39,5 | 70 | Oui | 0 | 60 | Oui |
| Dim 03/10/2021 | 44 | 70 | Oui | 32,5 | 60 | Oui |
| Lun 04/10/2021 | 44 | 70 | Oui | 35 | 60 | Oui |
| Mar 05/10/2021 | 44 | 70 | Oui | 34,5 | 60 | Oui |
| Mer 06/10/2021 | 42,5 | 70 | Oui | 29,5 | 60 | Oui |
| Jeu 07/10/2021 | 42 | 70 | Oui | 29 | 60 | Oui |
| Ven 08/10/2021 | 42,5 | 70 | Oui | 33,5 | 60 | Oui |
| Sam 09/10/2021 | 42 | 70 | Oui | 33,5 | 60 | Oui |
| Dim 10/10/2021 | 40 | 70 | Oui | 32 | 60 | Oui |
| Lun 11/10/2021 | 42,5 | 70 | Oui | 33 | 60 | Oui |
| Mar 12/10/2021 | 40,5 | 70 | Oui | 34 | 60 | Oui |
| Mer 13/10/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 33 | 60 | Oui |
| Jeu 14/10/2021 | 41 | 70 | Oui | 34 | 60 | Oui |
| Ven 15/10/2021 | 41,5 | 70 | Oui | 33 | 60 | Oui |
| Sam 16/10/2021 | 42 | 70 | Oui | 32,5 | 60 | Oui |
| Dim 17/10/2021 | 39 | 70 | Oui | 29,5 | 60 | Oui |
| Lun 18/10/2021 | 43,5 | 70 | Oui | 38,5 | 60 | Oui |
| Mar 19/10/2021 | 38,5 | 70 | Oui | / | / | / |

- A3. Lexique

| Lp …………………………… | Niveau de pression acoustique donné à une distance de la source et perçu en ce point, il s'exprime en dB(A). |
| --- | --- |
| Lw …………………………... | Niveau de puissance acoustique caractérisant l'appareil et servant de base de calcul pour déterminer une pression à une distance donnée, il s'exprime en dB(A) et dépend de la distance : c'est une valeur intrinsèque à la source. |
| LAeq ……………………….. | Niveau acoustique continu équivalent. |
| Niveau sonore Résiduel… | Niveau sonore sans l’activité projetée. |
| Niveau sonore Ambiant…. | Niveau sonore global incluant la source sonore étudiée et le niveau résiduel régnant sur site. |
| Emergence ………………... | Différence entre le Niveau sonore Ambiant et le niveau sonore Résiduel. |
| Indices Fractiles LX ……... | Niveau de pression acoustique pondéré A dépassé pendant x % de l'intervalle de temps considéré les L90 et L50 (niveaux sonores dépassés pendant 90 et 50 % du temps) sont les plus utilisés pour caractériser une ambiance sonore. |
| Perception de l'oreille …... | 20 Hz à 20 kHz. |

Echelle de Bruit (brochure CIDB « Le Bruit Aujourd’hui »)

- A4. Matériel de mesurage

| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | SVANTEK | SVAN 958A | n° 69067 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microphone | MICROTECH GEFELL | MK255 | n° 15046 |  |
| Préamplificateur | SVANTEK | SV12L | n° 73622 |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | SVANTEK | SVAN 977A | n° 69561 |  |
| Microphone | ACOS PACIFIC | 7052E | n° 70989 |  |
| Préamplificateur | SVANTEK | SV12L | n° 73519 |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | SVANTEK | SVAN 977A | n° 69533 |  |
| Microphone | ACOS PACIFIC | 7052E | n° 68278 |  |
| Préamplificateur | SVANTEK | SV12L | n° 72165 |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | SVANTEK | SVAN 977A | n° 69532 | X |
| Microphone | ACOS PACIFIC | 7052E | n° 68287 | X |
| Préamplificateur | SVANTEK | SV12L | n° 72156 | X |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | SVANTEK | SVAN 977A | n° 69531 |  |
| Microphone | ACOS PACIFIC | 7052E | n° 68275 |  |
| Préamplificateur | SVANTEK | SV12L | n° 72152 |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | SVANTEK | SVAN 977A | n° 69516 | X |
| Microphone | ACOS PACIFIC | 7052E | n° 69542 | X |
| Préamplificateur | SVANTEK | SV12L | n° 72173 | x |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | DUO | n° 12425 |  |
| Microphone | GRAS | 40CD | n° 287834 |  |
| Préamplificateur | 01dB |  | Intégré |  |
| Certificat LNE en date d'octobre 2017 |  |  |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | DUO | n° 10944 |  |
| Microphone | GRAS | 40CD | n° 161798 |  |
| Préamplificateur | 01dB |  | Intégré |  |
| Certificat LNE en date d'avril 2019 |  |  |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | DUO | n° 10539 |  |
| Microphone | GRAS | 40CD | n° 154557 |  |
| Préamplificateur | 01dB |  | Intégré |  |
| Certificat LNE en date de décembre 2017 |  |  |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | DUO | n° 10538 |  |
| Microphone | GRAS | 40CD | n° 136963 |  |
| Préamplificateur | 01dB |  | Intégré |  |
| Certificat LNE en date d’octobre 2019 |  |  |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | DUO | n° 10135 |  |
| Microphone | GRAS | 40CD | n° 136823 |  |
| Préamplificateur | 01dB |  | Intégré |  |
| Certificat LNE en date de Février 2020 |  |  |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | DUO | n° 10131 |  |
| Microphone | GRAS | 40CD | n° 136988 |  |
| Préamplificateur | 01dB |  | Intégré |  |
| Certificat LNE en date d'avril 2019 |  |  |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | DUO | n° 10201 | X |
| Microphone | GRAS | 40CD | n°136999 | X |
| Préamplificateur | 01dB |  | Intégré | X |
| Certificat LNE en date de juin 2018 |  |  |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | BLUESOLO | n° 61918 |  |
| Microphone | GRAS | MCE 212 | n° 103342 |  |
| Préamplificateur 1 | 01dB | PRE 21 S | n° 12202 |  |
| Préamplificateur 2 | 01dB | PRE 21 W | n° 31096 |  |
| Certificat LNE en date d’octobre 2019 |  |  |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | BLUESOLO | n° 61446 |  |
| Microphone | GRAS | MCE 212 | n° 96329 |  |
| Préamplificateur 1 | 01dB | PRE 21 S | n° 14422 |  |
| Certificat LNE en date Février 2020 |  |  |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | BLUESOLO | n° 61015 |  |
| Microphone | GRAS | MCE 212 | n° 65646 |  |
| Préamplificateur 1 | 01dB | PRE 21 W | n° 30616 |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | BLUESOLO | n° 60207 |  |
| Microphone | GRAS | MCE 212 | n° 51900 |  |
| Préamplificateur 1 | 01dB | PRE 21 S | n° 12649 |  |
| Préamplificateur 2 | 01dB | PRE 21 W | n° 30569 |  |
| Certificat LNE en date d’avril 2016 |  |  |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | BLUESOLO | n° 60205 |  |
| Microphone | GRAS | MCE 212 | n° 65639 |  |
| Préamplificateur 1 | 01dB | PRE 21 S | n° 12872 |  |
| Préamplificateur 2 | 01dB | PRE 21 W | n° 30620 |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | B&K | 2250 | n° 2473274 |  |
| Microphone | B&K | ZC 0032 | n° 2895 |  |
| Préamplificateur | B&K | 4189 | n° 2457783 |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | B&K | 2250 | n° 2506855 |  |
| Microphone | B&K | ZC 0032 | n° 4517 |  |
| Préamplificateur | B&K | 4189 | n° 2529953 |  |

| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | SOLO Master | n° 10668 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microphone | 01dB | MCE 212 | n° 94028 |  |
| Préamplificateur 1 | 01dB | PRE 21 S | n° 10359 |  |
| Préamplificateur 2 | 01dB | PRE 21 W | n° 30975 |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | SOLO Master | n° 10667 |  |
| Microphone | 01dB | MCE 212 | n° 45218 |  |
| Préamplificateur 1 | 01dB | PRE 21 S | n° 11006 |  |
| Préamplificateur 2 | 01dB | PRE 21 W | n° 30730 |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | SOLO Master | n° 10675 |  |
| Microphone | GRAS | MCE 212 | n° 45035 |  |
| Préamplificateur | 01dB | PRE 21 W | n° 30728 |  |
| Système Mesure bi-voie – Classe 1 | 01dB | Symphonie | n° 1038 |  |
| Microphone | GRAS | 40 AE | n° 5069 |  |
| Microphone | GRAS | 40 AE | n° 5421 |  |
| Préamplificateur | 01dB | PRE 12H | n° 11443 |  |
| Préamplificateur | 01dB | PRE 12H | n° 11328 |  |
| Plate-forme PC | Fujitsu Stylistic | LT C-500 |  |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | SIP 95 TR | n° 10470 |  |
| Microphone | Microtech | MK 250 | n° 6509 |  |
| Préamplificateur | 01dB | PRE 12 N | n° 991968 |  |
| Sonomètre intégrateur – Classe 1 | 01dB | SIP 95 TR | n° 991392 |  |
| Microphone | GRAS | 40 AE | n° 5421 |  |
| Préamplificateur | 01dB | PRE 12 H | n° 11328 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | SIE 95 | n° 30362 |  |
| Microphone | MCE | 320 | n° 12963 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | SIE 95 | n° 30433 |  |
| Microphone | MCE | 320 | n° 12991 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | SIE 95 | n° 30803 |  |
| Microphone | MCE | 320 | n° 13584 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | WED007 | n° 10116 |  |
| Microphone | MCE | 321 | n° 10634 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | WED007 | n° 10118 |  |
| Microphone | MCE | 321 | n° 10280 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | WED007 | n° 10163 |  |
| Microphone | MCE | 321 | n° 10161 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | WED007 | n° 10164 |  |
| Microphone | MCE | 321 | n° 10211 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | WED007 | n° 10165 |  |
| Microphone | MCE | 321 | n° 10552 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | WED007 | n° 13661 |  |
| Microphone | MCE | 321 | n° 21628 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | WED007 | n° 13662 |  |
| Microphone | MCE | 321 | n° 21752 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | WED007 | n° 13658 |  |
| Microphone | MCE | 321 | n° 21442 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | WED007 | n° 13659 |  |
| Microphone | MCE | 321 | n° 21576 |  |
| Dosimètre – Classe 2 | 01dB | WED007 | n° 13660 |  |
| Microphone | MCE | 321 | n° 21685 |  |
| Calibreur | SVANTEK | SV36 | n° 60942 |  |
| Calibreur | 01dB | CAL21 | n° 51030950 |  |
| Calibreur | 01dB | CAL01S | n° 40250 |  |
| Calibreur | B&K | 4231 | n° 2542094 |  |
| Calibreur | 01dB | CAL21 | n° 34282698 |  |
| Calibreur | 01dB | CAL21 | n° 35183017 |  |
| Télémètre laser | leica | DISTO D2 |  |  |
| Télémètre laser | PCE Instrument | PCE LRF 600 |  |  |
| Analyseur de Vibrations | SVANTEK | SVAN 958A | n° 69067 |  |
| Accéléromètre tri-axial | SVANTEK | SV84 | n° H3383 |  |
| Analyseur de Vibrations | B&K | 4447-A | n° 610244 |  |
| Capteur corps-complet (tri-axial) | B&K | 4515-B-002 | n° 2596468 |  |
| Capteur main-bras (tri-axial) | B&K | 4520-002 | n° 54057 |  |
| Accéléromètre mono-axial | B&K | 4508 B | n° 30480 |  |
| Contrôleur multi-fréquences | 01dB | CDS | n° 10140 |  |
| Puissance – Alimentation | 01dB | VES 95 | n° 10374 |  |
| Puissance – Alimentation | 01dB | VES 21 | n° 10033 |  |
| Puissance – Alimentation | 01dB | VES 21 | n° 10035 |  |
| Puissance – Alimentation | 01dB | VES 21 | n° 10050 |  |
| Puissance – Alimentation | B&K |  |  |  |
| Puissance – Alimentation | B&K |  |  |  |
| Puissance – Alimentation | 01dB | VES 21 | n° 10104 |  |
| Puissance – Alimentation | 01dB | VES 21 | n° 10184 |  |
| Puissance – Alimentation | 01dB | VES 21 | n° 10253 |  |
| Puissance – Alimentation | 01dB | VES 21 | n° 10278 |  |
| Puissance – Alimentation | SVANTEK | SV277 Pro | n° 69531 |  |
| Puissance – Alimentation | SVANTEK | SV277 Pro | n° 69516 |  |
| Puissance – Alimentation | SVANTEK | SV277 Pro | n° 69532 |  |
| Puissance – Alimentation | SVANTEK | SV277 Pro | n° 69533 |  |
| Puissance – Alimentation | SVANTEK | SV277 Pro | n° 69561 |  |

| Afficheur de niveau sonore | AMIX | AFF 30 | n° 35536 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microphone | AMIX | CAP 20 | n° 35529 |  |
| Afficheur de niveau sonore | AMIX | AFF 30 | n° 35733 |  |
| Microphone | AMIX | CAP 20 | n° 35527 |  |
| Afficheur de niveau sonore | AMIX | AFF 30 | n° 35731 |  |
| Microphone | AMIX | CAP 20 | n° 35531 |  |
| Afficheur de niveau sonore | AMIX | AFF 30 | n° 39994 |  |
| Microphone | AMIX | CAP 20 | n° 35770 |  |
| Source de bruit omnidirectionnelle autonome active | 01dB | LS03 |  |  |
| Batterie | 01dB | BP100 |  |  |
| Source de bruit directionnelle active | RCF | ART 312A | n° KGXW23988 |  |
| Générateur de bruit rose | Sony | NWZ B162F | n° 1155606 |  |
| Source de bruit omnidirectionnelle | A Cappella | Omnipulse 19 |  |  |
| Amplificateur | AX200 | 11010 |  |  |
| Lecteur CD | TEAC | CD–P1120 |  |  |
| CD (bruits roses, harmoniques…) | GIAC |  |  |  |
| Machine à Chocs | 01dB | 211A | n° 29660 |  |
| Station de mesure de vent | CAMPBELL Scientific | CR200séries |  |  |
|  | NRG Systems | Classic #40H |  |  |
|  | NRG Systems | Classic #20H |  |  |
|  | CAMPBELL Scientific COM 110 | Kit modem GSM |  |  |
|  | SOLAREX – SOP10/x | Panneau solaire |  |  |
| Mât télescopique 10 mètres | CLARK MASTS | CSQT |  |  |
| Station de mesure de vent | CAMPBELL Scientific | CR200X |  |  |
|  | YOUNG | WindMonitor 05103 |  |  |
|  | WAVECOM | Kit modem GSM |  |  |
|  | BP Solar | Panneau solaire |  |  |
|  | BETATHERM | Sondes T° t103 |  |  |
|  | VAISALA | Sondes Baro cs106 |  |  |
| Mât télescopique 10 mètres | CLARK MASTS | CSQT |  |  |
| Traitement et Exploitation des données |  |  |  |  |
| SvanPC++ | SVANTEK | v 3.2.11 |  |  |
| dBConfig32 | 01dB | v. 4.7 |  |  |
| dBTrig32 | 01dB | v. 4.7 |  |  |
| dBTrait32 | 01dB | v. 5.5 |  | X |
| dBBati32 | 01dB | v. 4.7 |  |  |
| dBLexd |  | v. 4.0.0.5 |  |  |
| Evaluator type 7820 | B&K | v. 4.9 |  |  |
| Vibration Explorer 4447 | B&K | v. 2.2 |  |  |
| Logiciels & Cartographie |  |  |  |  |
| NoiseAtWork | envvea | v. 3 Type D |  |  |
| Acoubat Sound | CSTB | v. 7 |  |  |
| Mithra | 01dB - CSTB | v. 5.0.10 |  |  |
| CadnaA | 01 dB - Datakustik | v.3.6 |  | X |
| CATT Acoustics | Euphonia | v. 8.0 |  |  |
| AutoCAD | Autodesk | v. 2006 |  |  |
| Table à Digitaliser | CalComp | DBIII |  |  |

Les appareils de mesure sont conformes à la Norme NF S 31-109 « Acoustique & Sonomètres intégrateurs ». Les calibreurs sont conformes à la norme NF S 31-039 « Calibreurs Acoustiques ».Les Vérifications primitives (ou Vérifications après réparation) sont effectuées par le Laboratoire Technique de la Société 01dB-Metravib (01dB-Metravib est habilité par le Ministère de l'Industrie à effectuer les vérifications primitives sur les instruments neufs, réparés ou modifiés – article 13 de l’Arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des Sonomètres).Les Vérifications périodiques sont effectuées par le Laboratoire Nationale d’Essais (LNE), tous les deux ans (article 16 de l’Arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des Sonomètres).